ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Параметрический синтез и исследование цифровой системы управления

с П-регулятором и объектом в виде последовательно включённых

апериодического и интегрирующего звеньев

из условия обеспечения заданного переходного процесса

1. Исследование эквивалентных аналогового и цифровых П-регуляторов (ε = 0)

Построена модель системы при линейно нарастающем входном воздействии. Вычислительная задержка отсутствует (ε = 0).

Рисунок 1 – Схема эквивалентных аналогового и цифрового П-регуляторов (ε = 0)

Рисунок 2 – Временные диаграммы работы регуляторов (ε = 0)

Рисунок 3 – Схема эквивалентных аналогового и цифрового П-регуляторов (ε = T₀)

Рисунок 4 – Временные диаграммы работы регуляторов (ε = T₀)

2. Синтез системы методом переоборудования

2.1 Настройка на оптимум по модулю

Задано:

Tμ1 = T1 = 0.05

Коэффициент регулятора:

Kp = 1 / T1 = 20

2.2 Определение периода дискретности

Исследованы значения:

T₀ = 0.1 · Tμ1 = 0.005

T₀ = Tμ1 = 0.05

Аналоговая система

Рисунок 3 – Переходная характеристика аналоговой системы

Время регулирования: tтр = 0.4038 с

Перерегулирование: Δy = 16.29 %

Цифровая система (T₀ = 0.005)

Рисунок 4 – Переходная характеристика цифровой системы (T₀ = 0.005)

tтр = 0.4150 с

Δy = 18.37 %

Цифровая система (T₀ = 0.05)

Рисунок 5 – Переходная характеристика цифровой системы (T₀ = 0.05)

tтр = 0.8000 с

Δy = 39.96 %

Таблица 1 – Параметры переходных процессов

| T₀ | tтр, с | Δy, % |
| --- | --- | --- |
| 0.005 | 0.4150 | 18.37 |
| 0.05 | 0.8000 | 39.96 |

3. Синтез системы с использованием эквивалентной модели (ε = 0)

Режим моделирования: T1 = T0 = 1

Исходные параметры: T1 = 1, T0 = 1, Kp = 1

3.1 Определение постоянной времени Tзап

Рассмотрены значения: Tзап = 0.1T₀, 0.4T₀, 0.9T₀

Рисунок 6 – Переходный процесс цифровой системы (T₁ = T₀ = 1)

Рисунок 7 – Переходные процессы эквивалентной модели при различных Tзап

Рисунок 8 – Зависимость функционала F от Tзап

Численные значения функционала:

F(0.1T₀) = 1.7008

F(0.4T₀) = 1.2625

F(0.9T₀) = 2.5765

Минимум достигается при Tзап = 0.4T₀

Таблица 2 – Значения функционала

| Tзап | 0.1T₀ | 0.4T₀ | 0.9T₀ |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 1.7008 | 1.2625 | 2.5765 |

3.3 Настройка полной модели (ε = 0)

Tμ = T₁ + Tзап

T₁ = 1

Рисунок 9 – Оптимум по модулю (ε = 0), T₁ = 1

Tμ = 1.4

tρ1 = 10.5523 с

Δy = 24.13 %

T₁ = 0.5

Рисунок 10 – Оптимум по модулю (ε = 0), T₁ = 0.5

Tμ = 0.9

tρ1 = 8.2112 с

Δy = 28.80 %

Таблица 3 – Параметры переходных процессов (ε = 0)

| T₁ | Tμ | tρ1, с | Δy, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4 | 10.5523 | 24.13 |
| 0.5 | 0.9 | 8.2112 | 28.80 |

4. Синтез системы (ε = T₀)

Tμ = T₁ + Tзап + T₀

T₀ = 0.05, Tзап = 0.02

T₁ = 1

Рисунок 11 – Оптимум по модулю (ε = T₀), T₁ = 1

Tμ = 1.07

tρ1 = 8.5539 с

Δy = 17.69 %

T₁ = 0.5

Рисунок 12 – Оптимум по модулю (ε = T₀), T₁ = 0.5

Tμ = 0.57

tρ1 = 4.4986 с

Δy = 19.10 %

Таблица 4 – Параметры переходных процессов (ε = T₀)

| T₁ | Tμ | tρ1, с | Δy, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.07 | 8.5539 | 17.69 |
| 0.5 | 0.57 | 4.4986 | 19.10 |

Примечание – tp2 не определялось в рамках данной работы

5. Синтез системы при биномиальной настройке

5.1 Закон биномиальной настройки

Биномиальная настройка П-регулятора определяется выражением: Kp = 1 / (4 · T₁). Рассмотрены случаи: T₁ = 1 и T₁ = 0.5.

5.2 Исследование влияния периода дискретности (аналог п.2)

Рассмотрены значения: T₀ = 0.1Tμ₁ = 0.005, T₀ = Tμ₁ = 0.05.

| T₁ | T₀ | tтр, с | Δy, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.005 | 11.6550 | 0 |
| 1 | 0.05 | 11.5500 | 0 |
| 0.5 | 0.005 | 5.8200 | 0 |
| 0.5 | 0.05 | 5.7000 | 0 |

Таблица 5.1 – Параметры переходных процессов (биномиальная настройка)

Вывод: биномиальная настройка обеспечивает апериодический переходный процесс без перерегулирования. Изменение периода дискретности практически не влияет на динамику.

5.3 Определение Tзап по минимуму функционала (аналог п.3)

Функционал: F = ∫|y(t) − yэ(t)|dt. Рассмотрены: Tзап = 0.1T₀, 0.4T₀, 0.9T₀.

| Tзап | 0.1T₀ | 0.4T₀ | 0.9T₀ |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.02480 | 0.02494 | 0.03452 |

Таблица 5.2 – Значения функционала F (биномиальная настройка)

Минимум достигается при Tзап = 0.1T₀ = 0.005.

5.4 Настройка полной модели при ε = 0 (аналог п.3.3)

Tμ = T₁ + Tзап. Процесс апериодический, второй максимум отсутствует.

| T₁ | Tμ | tp1, с | Δy, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.02 | 11.5738 | 0 |
| 0.5 | 0.52 | 5.7394 | 0 |

Таблица 5.3 – Параметры переходных процессов (ε = 0, биномиальная настройка)

5.5 Настройка при ε = T₀ (аналог п.4)

Tμ = T₁ + Tзап + T₀. Перерегулирование отсутствует, tp2 не определяется.

| T₁ | Tμ | tp1, с | Δy, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.07 | 11.3352 | 0 |
| 0.5 | 0.57 | 5.4961 | 0 |

Таблица 5.4 – Параметры переходных процессов (ε = T₀, биномиальная настройка)

Kp = 1 / (4 · T₁)

T₁ = 1

Рисунок 13 – Биномиальная настройка, T₁ = 1

Kp = 0.25

tр = 11.6682 с

Δy = 0 %

T₁ = 0.5

Рисунок 14 – Биномиальная настройка, T₁ = 0.5

Kp = 0.5

tр = 5.8341 с

Δy = 0 %

Итоговый вывод по биномиальной настройке

Биномиальная настройка обеспечивает апериодический характер переходного процесса и полностью устраняет перерегулирование во всех режимах моделирования. Система слабо чувствительна к изменению периода дискретности. Наилучшее совпадение цифровой системы и эквивалентной модели достигается при Tзап = 0.1T₀. По сравнению с оптимумом по модулю биномиальная настройка приводит к увеличению времени регулирования, однако полностью исключает колебательность.

Вывод

В работе выполнен параметрический синтез цифровой системы управления с П-регулятором. Исследовано влияние периода дискретности и вычислительной задержки на качество переходного процесса.

Установлено, что увеличение периода дискретности ухудшает динамические показатели; наилучшее совпадение цифровой системы и эквивалентной модели достигается при Tзап = 0.4T₀; учёт вычислительной задержки уменьшает перерегулирование; биномиальная настройка обеспечивает отсутствие перерегулирования при увеличении времени регулирования.